第1週目Pythonプログラミング演習

2026年5月15日

五十嵐　浩司

1. 光ファイバ通信ではランダムビット系列に、pseudo random bit sequence (PRBS)を用いる。これは、完全なランダムビットではなく周期性を有するが、その周期内ではランダム特性を示す。図1に、PRBSの生成方法を示す。サイズ15ビットのレジスタを用い、クロックが進むたびにレジスタを右に1ビットシフトする。最高次ビットb14を出力し、最低次ビットにはb13とb14のXOR演算結果を入力する。この操作を215 – 1回繰り返すと、レジスタは初期値に戻る。すなわち、周期215 – 1ビットのPRBSが得られる。1周期のPRBSを作成し、その強度スペクトル波形を図示せよ。

図1  周期215 – 1ビットのPRBS生成器の構成。

2. 生成した周期215 – 1のPRBSをM回繰り返し、グレイ符号化された4QAM、16QAM、64QAM、256QAMのシンボル列へ変換せよ。シンボル数はいずれも215 – 1とする。したがって、繰り返し数MはQAMの次数となる。例えば、4QAMではM = 2、16QAMではM = 4のように、QAM次数が高くなるほどPRBSの繰り返し数Mも大きくなる。なお、平均強度が1となるように規格化すること。生成したQAMシンボル列のコンステレーション波形を確認せよ。このようなビット系列からQAMシンボル列への変換を「QAMマッピング」と呼ぶ。

3. 生成したQAM符号を繰り返し、シンボル数を106に増やせ。そのQAMシンボル列に、SNR = 20 dBに対応する白色ガウス雑音を付加せよ。雑音付加後のコンステレーション波形を図示せよ。

4. 白色ガウス雑音が付加されたQAMサンプルを判定し、受信シンボル列を復号せよ。判定では、雑音が付加された各サンプルについて、参照シンボル（QAMマッピングに用いたシンボル。例えば16QAMでは16種類）からユークリッド距離が最も近いシンボルを選ぶ。この処理を「判定（decision）」と呼ぶ。

5. 受信シンボル列をビット系列に変換せよ。この処理を「QAMデマッピング」と呼ぶ。

6. 復号されたビット系列と送信に用いたビット系列を比較し、復号ビット系列における誤り数を求めよ。更に、ビット誤り率を求めよ。

以上のプログラミングにおいて処理時間を測定せよ。処理時間の測定には、「time」のライブラリ（モジュール）のtime関数を用いると良い。なお、処理時間の測定対象には波形プロットを含めないこと。

import time

startT = time.time()

# ここにプログラミング

endT = time.time()

print(“Required time for programming: %.3f” %(endT – startT))