第2週Pythonプログラミング演習

2026年5月15日

五十嵐　浩司

1. 4QAM、16QAM、64QAM、256QAMにおけるBERのSNR依存性を計算し、グラフとして描写せよ。横軸はSNR [dB]、縦軸はBERとし、BERは対数表示とすること。また、得られた計算結果を解析解（近似式でもよい）と比較せよ。

2. これまでの演習では、QAM符号速度を50 Gbaudとした場合、サンプリング周波数も50 Gsample/sとしてQAMシンボル列を生成してきた。このサンプリング条件を1 sample/symbolと呼び、１つのシンボルを１つのサンプルで表す。本課題以降では、a = 1のraised cosineスペクトル整形をほどこした4QAM、16QAM、64QAM、256QAMサンプル列を生成する。まず、このスペクトル整形に必要なサンプリング周波数がいくつになるかを考えること。少なくとも、50 Gbaud光信号に対して50 Gsample/sサンプリング周波数ではサンプリング定理を満たさない。また、スペクトル整形を行う入力サンプル列としてどのような系列を用いるべきか考える。以上を踏まえてスペクトル整形サンプル列を生成し、最初の10シンボル時間に対する時間波形を図示せよ。さらに、ISIが生じないタイミングでサンプル抽出したシンボル列のコンステレーションを図示せよ。

3. スペクトル整形QAMサンプル列に、SNR = 20 dBに相当する複素AWGNを付加せよ。サンプル数は106とする。ISIが生じないタイミングでサンプル抽出したシンボル列のコンステレーションを図示せよ。

4. 複素AWGNが付加されたスペクトル整形QAMサンプル列を、ISIが生じないタイミングでサンプル抽出する。この処理をダウンサンプリングと呼ぶ。得られたサンプル列に対してQAM復調およびQAMデマッピング行い、復調ビット系列を求めよ。さらに、そのビット誤り率を計算せよ。

5. スペクトル整形QAMサンプル列に対して、BERのSNR依存性を計算し、グラフとして描写せよ。横軸はSNR [dB]、縦軸はBERとし、BERは対数表示とすること。また、得られた結果を解析解（近似式でもよい）と比較せよ。

6. 50 Gbaudスペクトル整形QAMサンプル列に対して、t = 5 ps、10 ps、15 ps、20 psだけ遅延させたサンプル列を生成し、それぞれの時間波形を図示せよ。時間波形は、最初の10シンボル時間に対応する範囲のみを図示すればよい。