第3週Pythonプログラミング演習

2026年5月15日

五十嵐　浩司

1. スペクトル線幅df = 100 kHzのレーザ位相雑音を生成せよ。レーザ位相雑音はAWGNの累積系列であり、そのAWGNの分散sPN2が以下で与えられることを証明せよ。

ただし、fsはサンプリングレートである。ここでは、fs = 32Gsample/sとする。生成したレーザ位相揺らぎの時間波形を示せ。また、それを位相成分とする複素電界振幅のフーリエ変換を示し、その半値全幅の期待値が線幅 df となることを示せ。なお、位相雑音の最初のサンプルの値は0ではなく、-p ~ p の一様乱数とし、その値にAWGNを累積させること。

2. 1 sample/symbolにおいて、QAM（QPSK、16QAM、64QAM）シンボル列を生成する。符号速度は32 Gbaudとし、サンプル数は106とする。レーザ位相雑音を考慮したコヒーレント受信を考え、付加されるレーザ位相雑音の線幅をdf = 10 kHzとする（前問とは異なる値であることに注意）。この位相雑音が付加されたQAMシンボルのコンステレーション波形を示せ。

3. 前問で生成した受信QAMサンプルに対して、単一タップを有するMIMOを用いて適応等化を行え。その等化後のコンステレーション波形を示せ。ここでは、適応等化アルゴリズムにはLMSを用いる。この単一タップmの更新式は以下とする。

m = m + mu*(d - v)*u.conj()

ただし、muは更新係数（ステップサイズパラメータ）、dは参照符号、vは単一タップMIMO出力等化符号、uは入力符号である。

4. 1 sample/symbolにおいて両偏波QAMシンボル列を生成する。前問2で生成したQAMシンボルをx偏波とし、任意の遅延（例えば1000サンプル）を与えたものをy偏波として、2次元numpy配列(2, 106)の両偏波QAMシンボル列を生成せよ。

5. 光ファイバ伝送では、両偏波QAM光信号の偏波間に結合が生じる。前問4で生成した両偏波シンボル列に偏波回転を付加せよ。その偏波回転は2  2サイズの特殊ユニタリ行列でモデル化可能である。Pythonでは、ランダムユニタリ行列は、scipy.statsライブラリのunitary_group.rvsによって生成可能である。例えば、2  2ランダムユニタリ行列は以下で生成可能である。

from scipy.stats import unitary_group

M = unitary_group(2)

ただし、このMはユニタリ行列である。これから特殊ユニタリ行列を生成し、それを偏波回転行列として用いよ。

6. 1 sample/symbolの両偏波QPSK・16QAMシンボル列を生成する。その両偏波QAMシンボル列が光ファイバ伝搬することで偏波回転が生じ、さらに複素AWGNが付加されるものとする。SNRは、QPSKに対しては10 dB、16QAMに対しては15 dBとする。その後コヒーレント受信を行う。受信に伴い、受信ベースバンドシンボルにはレーザ位相雑音が付加する。このときのスペクトル線幅は10 kHzとする。これに対して、単一タップMIMOを用いて適応等化を行え。等化後シンボルのBERを求めよ。また、MIMOのタップ数を10とした場合も同様にBERを計算せよ。

7. 前問6の計算を2 sample/symbolにおいて実行せよ。その際のパルス整形係数はa = 0とする。なお、MIMO適応等化において、単一タップを用いた場合BERが劣化し、タップ数10の場合にはBERが解析解に近づくことを示せ。