第4週Pythonプログラミング演習

2026年5月15日

五十嵐　浩司

光ファイバ伝搬をシミュレーションする。必ず、ファイバ伝搬に伴う強度・位相の時間波形および強度・位相スペクトル波形の変化を確認し、その物理的意味をイメージしながらプログラミングを進めること。

1. 標準単一モード光ファイバにおける伝搬において、波長分散のみを考える。標準単一モード光ファイバでは、二次分散値b2 = -22 ps2/kmとする。強度時間波形におけるピーク値が1 W、半値全幅（パルス幅）が10 psのガウスパルスを標準単一モード光ファイバに伝搬させる。ファイバ伝搬距離をzとして、パルス幅のz依存性を示せ。また、その解析解を導出し、計算結果と比較せよ。

2. 標準単一モード光ファイバにおける伝搬において、非線形効果のみを考える。標準単一モード光ファイバでは、非線形係数g = 2.1 W-1km-1である。強度時間波形におけるピーク値が1 W、半値全幅（パルス幅）が10 psのガウスパルスを標準単一モード光ファイバに伝搬させる。ファイバ伝搬距離をzとして、ピーク位置における位相変化量のz依存性を示せ。また、その解析解を導出し、計算結果と比較せよ。

3. 標準単一モード光ファイバにおける伝搬において、波長分散と非線形効果の双方を考える。ソリトン次数がN = 1となる条件のsechパルスを伝搬させ、伝搬に伴い時間波形が変化しないことを確認せよ。

4. 単一偏波QPSK光信号をEDFAで増幅した後、コヒーレント光受信する。この構成を前置増幅構成と呼ぶ。このEDFAから生じるASE雑音は複素AWGNでモデル化でき、雑音指数は4 dBとする。このときのBERのEDFA入力パワーPin依存性をもとめよ。なお、コヒーレント光受信におけるレーザ位相雑音は無視せよ。

5. 単一偏波QPSK光信号について、標準単一モード光ファイバとEDFAから構成される中継伝送を考える。中継距離は100 kmとする。標準単一モード光ファイバでは損失のみを考慮し、その損失係数を0.3 dB/kmとする。EDFAの雑音指数は4 dBとし、各スパンの入力パワーは同一とする。1、2、5、10、20、50スパン中継伝送した後、コヒーレント光受信する。このときのBERのEDFA入力パワーPin依存性をシミュレーションせよ。なお、コヒーレント光受信におけるレーザ位相雑音は無視せよ。

6. 単一偏波QPSK光信号について、標準単一モード光ファイバとEDFAから構成される中継伝送を考える。中継距離は100 kmとする。標準単一モード光ファイバでは損失と波長分散を考慮し、損失係数を0.3 dB/km、二次分散値を-22 ps2/kmとする。EDFAの利得はスパン損失を完全補償するものとする。雑音指数は4 dBとし、各スパンの入力パワーは同一とする。1、2、5、10、20、50スパン中継伝送した後、コヒーレント光受信する。受信後、総波長分散を完全補償して復調する。このときのBERのEDFA入力パワーPin依存性を求めよ。なお、コヒーレント光受信におけるレーザ位相雑音は無視せよ。

7. 単一偏波QPSK光信号について、標準単一モード光ファイバとEDFAから構成される中継伝送を考える。中継距離は100 kmとする。標準単一モード光ファイバにおいて、損失係数を0.3 dB、二次分散値を-22 ps2/km、非線形係数を2.1 W-1km-1とする。EDFAの利得はスパン損失を完全補償するものとする。雑音指数は4 dBとし、各スパンの入力パワーは同一とする。1、2、5、10、20、50スパン中継伝送した後、コヒーレント光受信する。受信後、総波長分散を完全補償して復調する。このときのBERのEDFA入力パワーPin依存性を求めよ。なお、コヒーレント光受信におけるレーザ位相雑音は無視せよ。